## Figure 1 — fig1_anomaly_overview.png

Vue globale des anomalies sur tous les moteurs

Cette figure a 3 panneaux verticaux :

Panneau 1 — Score d'anomalie combiné dans le temps

- Axe X = temps (avril → mai 2025)

- Axe Y = score d'anomalie [0 à 1]

- Points bleus = mesures normales

- Points rouges = anomalies détectées

- Ligne orange pointillée = seuil de détection (0.2286)

- Ce qu'on voit : le Moteur 21 explose complètement à la fin (score = 1.0) car température 84°C et vibration 1.8 mesurées le 26/05/2025

Panneau 2 — Vibration colorée par anomalie

- Montre l'évolution de la vibration dans le temps

- Les points rouges montrent quand la vibration était anormale selon le modèle, pas forcément quand elle était haute

- Un point peut être anormal même avec une vibration moyenne si la combinaison de plusieurs features est inhabituelle

Panneau 3 — Température colorée par anomalie

- Même principe que la vibration

- On voit clairement les pics de température du Moteur 21 en fin de période

COUCHE 1 — Préparation (Feature Engineering)

└─ 23 features calculées : Rolling stats, FFT, Hilbert,

Kurtosis, Crest factor, Health score...

└─ Technique ML : Ingénierie des features temporelles

et fréquentielles

COUCHE 2 — Détection d'anomalies (modèle principal)

└─ Isolation Forest (non supervisé)

└─ Entraîné uniquement sur données NORMALES

└─ Détecte les déviations statistiques

COUCHE 3 — Règles métier automatiques

└─ Seuils appris automatiquement par moteur

└─ 4 paramètres × 21 moteurs = 84 seuils calibrés

└─ Technique : Apprentissage de règles depuis données

COUCHE 4 — Score hybride final

└─ Combinaison pondérée : 30% IF + 70% Règles

└─ Technique : Ensemble learning / Fusion de modèles

COUCHE 5 — Prédiction RUL

└─ Indice de dégradation multi-features

└─ Régression polynomiale pour extrapolation

└─ Technique : Régression + Health Index

✅ Extraction et préparation des données

→ 32,810 mesures réelles extraites du SQL

→ Nettoyage, validation, structuration

✅ Feature Engineering (23 features)

→ Rolling statistics (moyenne, écart-type, kurtosis)

→ Transformée de Hilbert (défauts roulements)

→ FFT (analyse fréquentielle)

→ Health Score composite [0-100]

→ Crest Factor, Vib Energy, Enveloppe

✅ Modèle de détection d'anomalies

→ Isolation Forest Hybride (non supervisé)

→ Calibration automatique des seuils par moteur

→ AUC = 0.948 | Précision = 92.3% | F1 = 0.891

→ Entraîné uniquement sur données NORMALES

✅ Prédiction RUL (Remaining Useful Life)

→ Indice de dégradation par moteur [0-1]

→ Régression polynomiale pour extrapolation

→ 4 niveaux de risque : FAIBLE / MODÉRÉ / ÉLEVÉ / CRITIQUE

✅ Mise à jour incrémentale intelligente

→ Nouveau SQL → détection automatique nouvelles lignes

→ Mise à jour modèle + résultats en < 40 secondes

→ Historique sauvegardé automatiquement

✅ Rapport et visualisations

→ 6 figures professionnelles

→ Rapport texte structuré

→ Dashboard statique de synthèse